|  |  | Tjänsteanteckning efter tillsyn Millestgården |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Datum: | 2018-08-23 |  |
|  |  | Dnr: | 2018-000080 |  |
| Kåke Rosén 0647-16175 kake.rosen@are.se |  |  |  |  |
| Nyttjanderättshavare Millest Ecolodge Åre AB Duvedsbyn 187 837 71 Duved | Ägare Millest Ecolodge Åre AB Fredrik Olsson Duvedsbyn 187 837 71 Duved Sverige |  |  | Kund Millest Ecolodge Åre AB Duvedsbyn 187 837 71 Duved |
| Objektsnamn Millestgården |  |  |  | Objektsnummer 15 |
| Objektsadress Duvedsbyn 187 837 71 Duved |  |  |  | Ort Duved |
| Fastighetsbeteckning Duved 2:8 |  |  |  | Organisationsnummer 559119-2603 |

| Närvarande ombud Fredrik Olsson / Maria Kölegård | Telefonnummer 0647-722 72 |
| --- | --- |
| Tillsynsdatum 2018-08-15 | Avgift 6 489 kr |

Räddningstjänsten Åre har genomfört tillsyn med stöd av:

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Syftet med tillsynen är att kontrollera om ägare eller nyttjanderättshavare till byggnaden eller anläggningen uppfyller sina skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor.

Tjänsteanteckningen beskriver de iakttagelser, muntliga uppgifter, diskussionsresultat och överenskommelser som gjort under besöket. Om ni anser att redovisningen i något avseende är felaktigt eller om ni anser att det saknas viktiga uppgifter om brandskyddet kan ni på enklaste sätt snarast framföra det till undertecknad.

Tillsynsförättare _Kåke Rosén__________________________________

# Millestgården

# Verksamhet som bedrivs vid objektet

# Hotell och restaurangverksamhet.  Vk 4

# Genomgång av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA)

För att räddningstjänsten skall anse att det systematiskt brandskyddsarbete fungerar bör det i sin helhet vara utfört enligt följande.

Policy - Mål och syften med brandskyddsarbetet formuleras.

Ansvar och organisation - Tydliggör vem som är ansvarig för vad.

Utbildning - Upprätta en utbildningsplan på vilka som ska genomgå olika typer av utbildningar, samt när och hur ofta de ska göra det.

Riskinventering - Genomgång av lokalen för att skaffa sig kännedom vika brister som finns i lokalen.

Interna regler - Regler och instruktioner som gäller för verksamheten.

Teknisk brandskyddsbeskrivning - Beskriva det tekniska brandskyddet.

Kontroll och underhåll - För att brandskyddet ska fungera måste det genomföras kontroller och regelbundet underhåll.

Nödlägesberedskap - Att göra sig så beredd som möjligt om olyckan är framme.

Uppföljning - För att det systematiska brandskyddsarbetet ska fungera måste man göra uppföljningar.

BRIST: Det bör upprättas en tydligare dokumentation gällande det systematiska brandskyddsarbetet.

Genomgång av byggnadstekniskt brandskydd

Byggnad Br 2

Byggnad i 2 plan med källare och vind. Uppförd 1947. Om och tillbyggd i omgångar.

Huvudbyggnad med trästomme och träfasad. Tillbyggnad i betong med fasad av trä.

Tak av tegel.

Brandcellsindelning

Byggnaden är brandavskild i olika sektioner. Varje boenderum är en egen brandcell, korridorer utanför boenderum är egna brandceller, trapphus till boenderum på övervåning är egen brandcell, relax och bastudel är egna brandceller samt lounge och reception är en egen brandcell.

BRIST: Självstängande dörrar på flertalet ställen stängde inte helt vid test.

Utrymningsvägar

Minst två av varandra oberoende utrymningsvägar finns i byggnadens samtliga utrymmen förutom på övervåning med boenderum österut.

Samtliga befintliga utrymningsvägar var väl framkomliga och utrustade med belysta nödskyltar. Vid boendedel västerut våning två flyttas utrymningsväg från balkong till befintlig trappa i korridor.

BRIST: Utvändig stege / trapp saknas på boendedel våning två österut.

( Är under uppförande )

Tekniska system

Automatiskt brand och utrymningslarm kopplat till bemannad plats.

Brandsläckare. Dörrstängare på boenderumsdörrar samt på självstängande dörrar mellan brandceller.

BRIST: Månadskontroll, kvartalskontroll, samt årsrevision bör utföras på det automatiska brand och utrymningslarmet.

Övrigt

# Verksamheten har kontakt med brandskyddskonsult Bengt Svedberg för rådgivning och upprättande av åtgärdsplan.

# Prioritet bör läggas på utrymningstrappa från boendedel våning 2 österut.

# Räddningstjänstens bedömning

# Räddningstjänstens bedömning efter tillsyn enligt LSO 2003:778 Lagen om skydd mot olyckor på Millestgården i Duved är att verksamheten till stora delar bedriver ett skäligt SBA Systematiskt brandskyddsarbete. Man har etablerat kontakt med sakkunnig brandkonsult för rådgivning samt uppförande av åtgärdsplan för de brister som framkom vid tillsynstillfället.

# Stöd för bedömning

# Som stöd för sin bedömning hänvisar räddningstjänsten till LSO 2003:778 samt BBR ( Boverkets Byggregler )

# Fortsatt hantering av ärendet

# Räddningstjänsten har fortlöpande kontakt med verksamheten samt brandkonsult för uppföljning av åtgärdsplanen.